Załącznik nr 4.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Laptop Typ A - 15 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, kompletne i wolne od wad |  |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny typu notebook do zastosowań biznesowych i pracy biurowej |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 16,0" |  |
| Rozdzielczość | Minimum 1920 × 1200 pikseli, format 16:10 |  |
| Typ matrycy | IPS lub technologia równoważna |  |
| Powierzchnia ekranu | Matowa / anti-glare |  |
| Jasność | Minimum 300 cd/m² |  |
| Częstotliwość odświeżania | Minimum 60 Hz |  |
| Ochrona wzroku | Funkcja ograniczająca emisję światła niebieskiego lub rozwiązanie równoważne |  |
| Masa | Maksymalnie 1,8 kg |  |
| Grubość | Maksymalnie 20 mm |  |
| Wytrzymałość konstrukcji | Konstrukcja przystosowana do codziennej pracy biurowej, odporna na typowe obciążenia eksploatacyjne |  |
| Procesor | Procesor x86-64 klasy mobilnej/biznesowej ze zintegrowaną jednostką NPU, o parametrach nie gorszych niż Intel Core Ultra 5 225U lub równoważny |  |
| Liczba rdzeni CPU | Minimum 12 rdzeni |  |
| Liczba wątków CPU | Minimum 14 |  |
| Maksymalne taktowanie CPU | Minimum 4,8 GHz |  |
| Pamięć cache CPU | Minimum 12 MB |  |
| NPU | Zintegrowana jednostka NPU do lokalnego przetwarzania AI |  |
| Obsługa AI | Obsługa lokalnych funkcji AI z wykorzystaniem sprzętowej akceleracji NPU |  |
| Grafika | Zintegrowany układ graficzny obsługujący DirectX 12 lub nowszy |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB |  |
| Typ RAM | DDR5 lub równoważna |  |
| Szybkość RAM | Minimum 5600 MT/s |  |
| Gniazda RAM | Minimum 2 gniazda SO-DIMM umożliwiające rozbudowę |  |
| Maksymalna pamięć RAM | Możliwość rozbudowy do minimum 64 GB |  |
| Typ dysku | SSD M.2 NVMe |  |
| Pojemność SSD | Minimum 512 GB |  |
| Interfejs SSD | Minimum PCIe 4.0 ×4 |  |
| Rozbudowa dysków | Możliwość instalacji drugiego wewnętrznego dysku SSD M.2 NVMe |  |
| Kamera | Wbudowana kamera minimum Full HD 1080p |  |
| Prywatność kamery | Fizyczna przesłona kamery |  |
| Mikrofony | Minimum 2 wbudowane mikrofony |  |
| Głośniki | Wbudowane głośniki stereo |  |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną |  |
| Podświetlenie klawiatury | Wymagane |  |
| Touchpad | Wbudowany gładzik wielodotykowy |  |
| Ethernet | Minimum 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| Wi-Fi | Minimum Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax |  |
| Bluetooth | Minimum Bluetooth 5.2 |  |
| Thunderbolt / USB-C | Minimum 1 × Thunderbolt 4 40 Gb/s oraz 1 × USB-C 10 Gb/s, z obsługą DisplayPort i Power Delivery |  |
| USB-A | Minimum 2 × USB-A USB 3.2 Gen 1 |  |
| HDMI | Minimum 1 × HDMI z obsługą obrazu 4K |  |
| Audio | Minimum 1 × gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm |  |
| Czytnik kart | Wbudowany czytnik kart SD |  |
| Typ baterii | Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa |  |
| Pojemność baterii | Minimum 45 Wh |  |
| Zasilacz | Oryginalny zasilacz producenta USB-C, minimum 65 W |  |
| Zakres zasilania | 100–240 V AC, 50/60 Hz |  |
| TPM | TPM 2.0 sprzętowy lub firmware TPM |  |
| Secure Boot | Obsługa Secure Boot |  |
| Windows Hello | Obsługa mechanizmów uwierzytelniania systemu Windows |  |
| UEFI / BIOS | Możliwość ustawienia hasła administratora UEFI/BIOS |  |
| Blokada fizyczna | Gniazdo Kensington lub równoważne |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL, fabrycznie zainstalowany i aktywowany |  |
| Licencja systemu | Licencja przypisana do urządzenia zgodnie z zasadami producenta systemu |  |
| Integracja z domeną | Obsługa dołączenia do domeny Active Directory |  |
| Sterowniki | Dostępne na stronie producenta urządzenia |  |
| Aktualizacje BIOS/UEFI | Producent zapewnia możliwość pobierania aktualizacji BIOS/UEFI |  |
| ENERGY STAR | Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny |  |
| EPEAT | EPEAT Gold lub równoważna deklaracja środowiskowa |  |
| Zgodność środowiskowa | Zgodność co najmniej z RoHS i wymaganiami właściwych przepisów UE |  |
| Numer seryjny | Fabryczny numer seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia i gwarancji |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta typu OnSite |  |
| Serwis | Możliwość zgłoszenia awarii do producenta lub autoryzowanego serwisu |  |
| Zasilacz i przewód | Oryginalny zasilacz i wymagane przewody w komplecie |  |
| Kompletność | Wszystkie elementy wymagane do uruchomienia i normalnego użytkowania urządzenia muszą być zawarte w cenie |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 15 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Laptop Typ B - 2 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny (laptop) klasy biznesowej |  |
| Ekran | 16 cali, matryca IPS, matowa, podświetlenie LED |  |
| Rozdzielczość ekranu | Minimum 1920 × 1200 pikseli (WUXGA) |  |
| Proporcje ekranu | 16:10 |  |
| Jasność ekranu | Minimum 300 cd/m² |  |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 258V lub równoważny, minimum 8 rdzeni fizycznych, architektura 64-bit |  |
| Pamięć RAM | Minimum 32 GB LPDDR5X |  |
| Dysk | SSD minimum 512 GB, NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, obsługująca akcelerację grafiki i multimediów |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowszy |  |
| Bluetooth | Minimum 5.3 |  |
| Karta sieciowa LAN | Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s |  |
| Porty USB-A | Minimum 2 porty USB-A |  |
| Porty USB-C | Minimum 2 porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4 |  |
| Wyjście obrazu | HDMI, minimum 2.0 |  |
| Kamera | Wbudowana kamera Full HD 1080p z obsługą podczerwieni (IR) |  |
| Mikrofon | Wbudowany |  |
| Głośniki | Wbudowane, stereo |  |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa, podświetlana, z wydzielonym blokiem numerycznym |  |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad lub równoważne |  |
| Czytnik linii papilarnych | Wbudowany |  |
| Zabezpieczenia | TPM 2.0, Secure Boot, obsługa Windows Hello |  |
| Akumulator | Minimum 64 Wh |  |
| Zasilacz | Minimum 65 W, ładowanie przez USB-C |  |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit PL, fabrycznie zainstalowany i aktywowany |  |
| Kompatybilność | Możliwość dołączenia do domeny Active Directory oraz zarządzania przez Microsoft Intune |  |
| Waga | Maksymalnie 1,8 kg |  |
| Obudowa | Konstrukcja biznesowa, pokrywa wykonana z aluminium lub materiału o równoważnej trwałości |  |
| Certyfikaty | ENERGY STAR, EPEAT Gold lub równoważne |  |
| Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy, serwis w miejscu użytkowania (OnSite) |  |
| Wyposażenie | Laptop, oryginalny zasilacz, dokumentacja producenta |  |
| Urządzenia równoważne | Dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 2 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Laptop Typ C - 2 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny (laptop) |  |
| Przeznaczenie | Mobilny terminal do pracy z aplikacjami i systemami informatycznymi |  |
| Ekran | 14 cali, matowy, z podświetleniem LED |  |
| Rozdzielczość ekranu | Minimum 1920 × 1080 pikseli (Full HD) lub 1920 × 1200 (WUXGA) |  |
| Procesor | Minimum 4 rdzenie fizyczne, architektura 64-bit, kompatybilny z Windows 11 Pro |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
| Dysk | SSD minimum 256 GB |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowszy |  |
| Bluetooth | Minimum 5.0 |  |
| Karta sieciowa LAN | Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s lub dołączony adapter USB–LAN |  |
| Porty USB | Minimum 2 porty USB, w tym minimum 1 × USB-C |  |
| Wyjście obrazu | HDMI lub USB-C z obsługą obrazu |  |
| Kamera | Wbudowana kamera internetowa |  |
| Dźwięk | Wbudowany mikrofon i głośniki |  |
| Klawiatura | Układ QWERTY, możliwość wprowadzania polskich znaków |  |
| Touchpad | Wbudowany |  |
| Akumulator | Wbudowany, umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego |  |
| Zasilacz | Fabryczny, dołączony do zestawu |  |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit, fabrycznie zainstalowany i aktywowany |  |
| Zabezpieczenia | TPM 2.0, Secure Boot |  |
| Kompatybilność | Możliwość dołączenia do domeny Active Directory |  |
| Stan urządzenia | Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Wyposażenie | Laptop, zasilacz, dokumentacja producenta |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 2 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Torba Typ A - 17 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Torba typu Topload przeznaczona do przenoszenia notebooka |  |
| Kompatybilność | Notebook o przekątnej ekranu do 16" |  |
| Komora notebooka | Dedykowana, oddzielna i wyściełana komora zabezpieczająca notebook |  |
| Maks. wymiary notebooka | Komora umożliwiająca umieszczenie notebooka o wymiarach co najmniej 380 × 260 × 30 mm |  |
| Materiał | Poliester, materiał PET pochodzący z recyklingu lub materiał o nie gorszej trwałości |  |
| Kolor | Czarny / ciemny, odpowiedni do zastosowań biurowych |  |
| Akcesoria | Oddzielna przestrzeń umożliwiająca przenoszenie zasilacza, myszy, przewodów i innych akcesoriów |  |
| Dokumenty | Przestrzeń umożliwiająca przenoszenie dokumentów |  |
| Kieszenie | Minimum 2 dodatkowe kieszenie zewnętrzne na akcesoria |  |
| Zamknięcie | Zamki błyskawiczne |  |
| Pasek na ramię | Regulowany i odpinany |  |
| Uchwyt | Minimum jeden uchwyt/rączka do przenoszenia torby w dłoni |  |
| Pas bagażowy | Pasek umożliwiający zamocowanie torby na uchwycie walizki |  |
| Waga | Maksymalnie 0,6 kg |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Stan | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 19 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Mysz Typ A - 11 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ myszy | Optyczna |  |
| Łączność | Bezprzewodowa |  |
| Tryb komunikacji | 2,4 GHz |  |
| Odbiornik | Nano odbiornik USB |  |
| Sensor | Optyczny |  |
| Rozdzielczość | min. 1000 DPI |  |
| Liczba przycisków | min. 3 |  |
| Rolka przewijania | Tak |  |
| Zasięg bezprzewodowy | min. 10 m |  |
| Zasilanie | 1 × bateria AA |  |
| Czas pracy na baterii | min. 12 miesięcy według deklaracji producenta |  |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |  |
| Wyłącznik zasilania | Tak |  |
| Profil myszy | Uniwersalny, dla osób prawo- i leworęcznych |  |
| Konstrukcja | Kompaktowa |  |
| Interfejs odbiornika | USB-A |  |
| Instalacja | Plug & Play |  |
| Masa | maks. 80 g z baterią |  |
| Wymiary | ok. 100 × 60 × 40 mm |  |
| Kolor | Szary |  |
| Obsługiwane systemy | Windows 10/11, macOS, ChromeOS, Linux |  |
| Wyposażenie | Mysz, odbiornik USB 2,4 GHz, bateria AA |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 11 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Mysz Typ B – 4 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ myszy | Optyczna |  |
| Łączność | Bezprzewodowa i przewodowa |  |
| Tryby komunikacji | min. 3: 2,4 GHz, Bluetooth oraz USB |  |
| Bluetooth | min. Bluetooth 5.0 |  |
| Sensor | Optyczny klasy PixArt PAW3311 lub równoważny |  |
| Maksymalna rozdzielczość | min. 12 000 DPI |  |
| Zakres rozdzielczości | min. 200–12 000 DPI |  |
| Częstotliwość próbkowania | min. 1000 Hz |  |
| Maksymalna szybkość śledzenia | min. 300 IPS |  |
| Akceleracja | min. 35 G |  |
| Liczba przycisków | min. 6 |  |
| Programowalne przyciski | min. 6 |  |
| Obsługa makr | Tak |  |
| Typ przełączników | Mechaniczne |  |
| Żywotność przełączników | min. 90 mln kliknięć |  |
| Pamięć wbudowana | Tak |  |
| Regulacja DPI | Tak |  |
| Zasięg bezprzewodowy | min. 10 m |  |
| Akumulator | Wbudowany, min. 400 mAh |  |
| Czas pracy na akumulatorze | do 80 godzin |  |
| Podświetlenie | Tak, wielotrybowe |  |
| Ślizgacze | PTFE |  |
| Materiał obudowy | ABS |  |
| Złącza | USB-A / USB-C |  |
| Przewód | Odłączany, długość min. 1,8 m |  |
| Masa | maks. 60 g |  |
| Wymiary | ok. 123 × 63 × 40 mm |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia |  |
| Obsługiwane systemy | Windows 10/11, Linux, Android |  |
| Wyposażenie | Odbiornik USB 2,4 GHz, przewód USB-A – USB-C |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 4 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 11 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw | klawiatura + mysz |  |
| Łączność | bezprzewodowa 2,4 GHz |  |
| Odbiornik | pojedynczy odbiornik USB dla klawiatury i myszy |  |
| Klawiatura | pełnowymiarowa |  |
| Blok numeryczny | wymagany |  |
| Układ | QWERTY, odpowiedni do użytkowania w Polsce |  |
| Klawisze funkcyjne/multimedialne | wymagane |  |
| Mysz | optyczna, minimum 1000 DPI |  |
| Liczba przycisków myszy | minimum 3 + rolka |  |
| Zasięg | minimum 10 m |  |
| Zasilanie | bateryjne, baterie w zestawie |  |
| Cicha praca | wymagane rozwiązanie ograniczające hałas klawiszy i przycisków myszy |  |
| Kompatybilność | Windows 11 |  |
| Kolor | czarny/grafitowy |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 11 szt. | Netto w zł |  |
|  | Butto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Klawiatura Typ B - 1 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ klawiatury | Mechaniczna, niskoprofilowa |  |
| Rozmiar | TKL (Tenkeyless), ok. 80%, bez bloku numerycznego |  |
| Liczba klawiszy | min. 87 |  |
| Układ klawiszy | ANSI / US |  |
| Typ przełączników | Mechaniczne, liniowe, niskoprofilowe, wyciszone (Silent) |  |
| Siła aktywacji | maks. 40 gf |  |
| Punkt aktywacji | maks. 1,5 mm |  |
| Żywotność przełączników | min. 50 mln naciśnięć |  |
| Wymiana przełączników | Hot Swap – możliwość wymiany bez lutowania |  |
| Konstrukcja | Gasket Mount lub równoważna konstrukcja redukująca drgania |  |
| Łączność bezprzewodowa | 2,4 GHz oraz Bluetooth |  |
| Łączność przewodowa | USB |  |
| Złącze klawiatury | USB-C |  |
| Zasięg bezprzewodowy | min. 10 m |  |
| Akumulator | wbudowany, min. 3000 mAh |  |
| Częstotliwość próbkowania | min. 1000 Hz |  |
| Czas reakcji | maks. 1 ms |  |
| Anti-Ghosting | Tak |  |
| N-Key Rollover | Tak |  |
| Podświetlenie | RGB, wielotrybowe |  |
| Klawisze multimedialne | Tak |  |
| Obsługa makr | Tak |  |
| Profile użytkownika | Tak |  |
| Pamięć wbudowana | Tak |  |
| Regulacja nachylenia | Tak, składane nóżki |  |
| Przewód | Odłączany USB, długość min. 1,5 m |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Maksymalne wymiary | ok. 358 × 133 × 25 mm |  |
| Maksymalna masa | ok. 750 g |  |
| Obsługiwane systemy | Windows 10/11, Linux, macOS, Android |  |
| Wyposażenie | odbiornik USB 2,4 GHz, przewód USB, adapter USB-A/USB-C, narzędzie do demontażu klawiszy/przełączników |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 1 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Ekran Typ A – 10 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Monitor LCD LED przeznaczony do pracy biurowej |  |
| Przekątna ekranu | minimum 23,8” |  |
| Typ matrycy | IPS lub równoważna, matowa |  |
| Rozdzielczość | minimum 1920 × 1080 (Full HD) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | minimum 100 Hz |  |
| Jasność | minimum 300 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | minimum 1500:1 |  |
| Kąty widzenia | minimum 178° w pionie i poziomie |  |
| HDMI | minimum 1 × HDMI |  |
| DisplayPort | minimum 1 × DisplayPort IN |  |
| USB-C | minimum 1 × USB-C umożliwiający jednoczesne przesyłanie obrazu, danych oraz zasilanie/ładowanie podłączonego notebooka |  |
| Power Delivery | minimum 65 W przez USB-C |  |
| Hub USB | minimum 4 porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych, w tym minimum 2 × USB-A |  |
| Sieć LAN | minimum 1 × RJ-45, dostęp do sieci LAN dla notebooka podłączonego do monitora przez USB-C |  |
| Wyjście obrazu | DisplayPort OUT z możliwością podłączenia kolejnego monitora (Daisy Chain/MST) |  |
| Audio | wbudowane głośniki stereo |  |
| Wyjście audio | gniazdo słuchawkowe |  |
| Regulacja wysokości | minimum 150 mm |  |
| Regulacja pochylenia | wymagana, co najmniej w zakresie od -5° do +20° |  |
| Obrót ekranu | możliwość obrotu podstawy w lewo i prawo |  |
| Pivot | możliwość obrotu ekranu do orientacji pionowej |  |
| Montaż VESA | minimum VESA 100 × 100 mm |  |
| Ergonomia obrazu | technologia Flicker Free lub równoważna ograniczająca migotanie obrazu |  |
| Zarządzanie przewodami | system prowadzenia/organizacji przewodów w podstawie monitora |  |
| Kolor | czarny lub grafitowy |  |
| Zasilacz | wbudowany w monitor |  |
| Kable w zestawie | przewód zasilający, przewód HDMI oraz przewód USB-C umożliwiający przesyłanie obrazu, danych i zasilanie notebooka zgodnie z wymaganiami monitora |  |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy |  |
| Stan urządzenia | fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek UE |  |
| Wymagania funkcjonalne | Monitor musi umożliwiać wykorzystanie go jako stacji dokującej dla notebooka. Po podłączeniu notebooka jednym przewodem USB-C użytkownik musi mieć możliwość jednoczesnego: wyświetlania obrazu na monitorze, ładowania notebooka mocą minimum 65 W, korzystania z przewodowej sieci LAN poprzez port RJ-45 monitora, korzystania z urządzeń podłączonych do huba USB monitora, podłączenia dodatkowego monitora poprzez DisplayPort OUT. Hub USB monitora musi umożliwiać podłączenie typowych urządzeń wykorzystywanych na stanowisku biurowym, w szczególności klawiatury, myszy, czytnika/karty do podpisu kwalifikowanego oraz pamięci USB. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 10 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – Ekran Typ B – 1 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Monitor LCD LED przeznaczony do pracy biurowej, z funkcją stacji dokującej USB-C |  |
| Przekątna ekranu | minimum 27" |  |
| Typ matrycy | IPS lub równoważna, matowa |  |
| Rozdzielczość | minimum 2560 × 1440 (QHD) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | minimum 100 Hz |  |
| Jasność | minimum 350 cd/m² |  |
| Kąty widzenia | minimum 178°/178° |  |
| HDMI | minimum 1 × HDMI |  |
| DisplayPort | minimum 1 × DisplayPort IN |  |
| DisplayPort OUT | minimum 1 × DisplayPort OUT, możliwość podłączenia kolejnego monitora |  |
| USB-C | minimum 1 × USB-C umożliwiający jednoczesne przesyłanie obrazu, danych i zasilania |  |
| Power Delivery | minimum 90 W przez USB-C |  |
| Hub USB | minimum 4 porty USB downstream, w tym minimum 2 × USB-A |  |
| LAN | minimum 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet, dostępny dla notebooka przez USB-C |  |
| KVM | wbudowana funkcja KVM umożliwiająca współdzielenie urządzeń USB pomiędzy podłączonymi komputerami |  |
| Głośniki | wbudowane głośniki stereo |  |
| Wyjście audio | wymagane |  |
| Regulacja wysokości | minimum 150 mm |  |
| Regulacja pochylenia | minimum od -5° do +20° |  |
| Obrót podstawy | możliwość obrotu monitora w lewo i prawo |  |
| Pivot | możliwość obrotu ekranu do orientacji pionowej |  |
| VESA | minimum 100 × 100 mm |  |
| Ochrona wzroku | Flicker Free oraz redukcja światła niebieskiego lub rozwiązania równoważne |  |
| Zarządzanie przewodami | system organizacji/prowadzenia przewodów |  |
| Zasilacz | wbudowany w monitor |  |
| Kolor | czarny/grafitowy |  |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy |  |
| Stan | fabrycznie nowy, nieużywany |  |
| Funkcja stacji dokującej | Monitor musi umożliwiać podłączenie kompatybilnego notebooka jednym przewodem USB-C, zapewniając jednocześnie: obraz QHD + ładowanie notebooka min. 90 W + dostęp do LAN RJ-45 + dostęp do urządzeń podłączonych do huba USB monitora. Hub USB powinien umożliwiać wykorzystanie typowych urządzeń peryferyjnych stanowiska biurowego, w szczególności klawiatury, myszy, czytnika/karty do podpisu kwalifikowanego oraz pamięci USB. |  |
| Wymagane przewody | W zestawie muszą znajdować się co najmniej: przewód zasilający, przewód USB-C ↔ USB-C obsługujący obraz, transmisję danych oraz Power Delivery zgodnie z parametrami monitora, przewód HDMI. Dostarczony zestaw musi umożliwiać uruchomienie monitora i podłączenie notebooka bez konieczności zakupu dodatkowego przewodu USB-C. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 1 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Ekran Typ C – 1 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | min. 29" |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Format obrazu | 21:9 |  |
| Rozdzielczość natywna | min. 2560 × 1080 px (WFHD) |  |
| Częstotliwość odświeżania | min. 100 Hz |  |
| Czas reakcji | maks. 5 ms (GtG) |  |
| Jasność typowa | min. 250 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | min. 1000:1 |  |
| Kąty widzenia | min. 178° w pionie i 178° w poziomie |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | min. 16,7 mln |  |
| Pokrycie przestrzeni barw | min. 99% sRGB |  |
| HDR | Obsługa HDR10 |  |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |  |
| Redukcja migotania obrazu | Tak |  |
| Tryb ochrony wzroku / Reader Mode | Tak |  |
| Automatyczne przełączanie źródła sygnału | Tak |  |
| HDMI | min. 1 × HDMI |  |
| DisplayPort | min. 1 × DisplayPort |  |
| Standard DisplayPort | min. DP 1.4 |  |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |  |
| Montaż VESA | Tak, 100 × 100 mm |  |
| Regulacja monitora | Regulacja kąta nachylenia |  |
| Konstrukcja | Wąskie obramowanie ekranu z minimum 3 stron |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Maksymalny pobór mocy typowy | 22 W |  |
| Wymiary z podstawą | ok. 688,5 × 408,7 × 220 mm |  |
| Masa z podstawą | maks. 5,1 kg |  |
| Wyposażenie | Przewód HDMI |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 1 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – Przełącznik sieciowy Typ A – 2 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Kompaktowy, zarządzalny przełącznik sieciowy |  |
| Liczba portów | minimum 5 × RJ-45 |  |
| Prędkość portów | wszystkie porty minimum 2,5 Gb/s (2.5 GbE) |  |
| Obsługiwane prędkości | automatyczna negocjacja prędkości połączenia |  |
| Zarządzanie | zarządzanie przez centralny system/kontroler sieciowy |  |
| VLAN | obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q |  |
| Zarządzanie portami | możliwość konfiguracji poszczególnych portów, w tym przypisywania sieci VLAN |  |
| Zasilanie | możliwość zasilania przełącznika przez PoE |  |
| Alternatywne zasilanie | możliwość zasilania za pomocą USB-C |  |
| Chłodzenie | pasywne, bezwentylatorowe |  |
| Zastosowanie | praca wewnątrz pomieszczeń, możliwość instalacji na biurku lub w punkcie dystrybucyjnym |  |
| Sygnalizacja | diody LED informujące co najmniej o stanie urządzenia/połączeń |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| Stan | urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane |  |
| Integracja z istniejącą infrastrukturą | Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi lub Omada, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji. System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów oraz przypisywanie sieci VLAN. Wymaganie wynika z konieczności ujednolicenia infrastruktury sieciowej Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanych systemów centralnego zarządzania. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 2 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – Przełącznik sieciowy Typ B – 3 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2 (Layer 2), przeznaczony do pracy w sieci LAN |  |
| Liczba portów RJ-45 | Minimum 16 × RJ-45 |  |
| Prędkość portów RJ-45 | Wszystkie porty minimum 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet) |  |
| Porty uplink | Minimum 2 × SFP 1 Gb/s |  |
| Obsługiwane prędkości | Automatyczna negocjacja prędkości połączenia |  |
| Porty PoE | Minimum 8 portów RJ-45 obsługujących PoE/PoE+ zgodnie z IEEE 802.3af/at |  |
| Budżet zasilania PoE | Minimum 42 W łącznej mocy dostępnej dla urządzeń PoE |  |
| Zarządzanie | Zarządzanie poprzez centralny system/kontroler sieciowy |  |
| VLAN | Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q |  |
| Zarządzanie portami | Możliwość indywidualnej konfiguracji portów, przypisywania VLAN oraz włączania i wyłączania funkcji PoE |  |
| Funkcje sieciowe | Obsługa STP/RSTP, agregacji łączy LACP, IGMP Snooping, LLDP oraz port mirroring |  |
| Przepustowość przełączania | Minimum 36 Gb/s |  |
| Przepustowość non-blocking | Minimum 18 Gb/s |  |
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 100–240 V AC, 50/60 Hz, wewnętrzny zasilacz |  |
| Chłodzenie | Pasywne, bezwentylatorowe |  |
| Montaż | Możliwość montażu w standardowej szafie Rack 19", wysokość maksymalnie 1U |  |
| Wyświetlacz | Wbudowany wyświetlacz informujący o stanie urządzenia |  |
| Sygnalizacja | Diody LED informujące co najmniej o stanie urządzenia, aktywności portów, prędkości połączenia oraz zasilaniu PoE |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Stan | Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane |  |
| Integracja z istniejącą infrastrukturą | Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji. System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów, przypisywanie sieci VLAN oraz zarządzanie zasilaniem PoE. Wymaganie wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanego systemu centralnego zarządzania. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 3 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
Załacznik nr 4.14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja – Most sieciowy Wi-Fi – Ethernet Typ A – 3 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Bezprzewodowy most sieciowy Wi-Fi – Ethernet |  |
| Zastosowanie | Podłączenie urządzenia wyposażonego w interfejs Ethernet RJ45 do istniejącej sieci poprzez Wi-Fi |  |
| Interfejs przewodowy | minimum 1 × RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| Łączność bezprzewodowa | minimum Wi-Fi 5 (802.11ac) |  |
| Pasmo pracy | 5 GHz |  |
| Maks. szybkość radiowa | minimum 866 Mb/s |  |
| Tryb pracy | Bezprzewodowy klient/bridge umożliwiający przekazanie połączenia sieciowego do portu Ethernet |  |
| Zasilanie | PoE |  |
| PoE na porcie LAN | Obsługa wyjścia PoE umożliwiającego zasilanie kompatybilnego urządzenia końcowego |  |
| Zarządzanie | Centralne zarządzanie i monitoring z poziomu UniFi Network |  |
| Integracja | Możliwość adopcji do istniejącego środowiska UniFi Network Zamawiającego |  |
| Bezpieczeństwo | Obsługa WPA2/WPA3 |  |
| Montaż | Elementy montażowe przewidziane przez producenta |  |
| Zastosowanie wewnętrzne/zewnętrzne | Urządzenie przystosowane minimum do zastosowania przewidzianego przez producenta dla modelu referencyjnego |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| Integracja z istniejącą infrastrukturą | Zamawiający posiada i eksploatuje środowisko zarządzania siecią UniFi Network. Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpośrednią adopcję, konfigurację, zarządzanie oraz monitoring z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi Network, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, licencji lub odrębnego systemu zarządzania. Wymaganie wynika z konieczności zachowania kompatybilności oraz ujednolicenia istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego |  |
| Zawartość zestawu | Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia jednego kompletnego połączenia punkt-punkt, w szczególności 2 urządzenia radiowe, 2 adaptery Gigabit PoE, 2 przewody zasilające oraz elementy montażowe przewidziane przez producenta. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 3 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja – Most sieciowy Punkt-Punkt Typ B - Komplet 2 urządzeń wraz z dwoma zasilaczami/injektorami PoE oraz elementami niezbędnymi do uruchomienia mostu punkt-punkt 
– 1 szt. komplet

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Bezprzewodowy most sieciowy punkt-punkt (PtP) |  |
| Liczba urządzeń | 2 szt. – kompletny zestaw do zestawienia jednego mostu |  |
| Główne pasmo transmisji | 60 GHz |  |
| Łącze zapasowe | 5 GHz, automatycznie wykorzystywane w przypadku niedostępności łącza 60 GHz |  |
| Przepustowość 60 GHz | minimum 1,7 Gb/s warstwy radiowej |  |
| Przepustowość 5 GHz | minimum 866 Mb/s |  |
| Interfejs sieciowy | minimum 1 × Gigabit Ethernet RJ45 na każde urządzenie |  |
| Zasilanie | PoE |  |
| Zasilacze | 2 × adapter/injector Gigabit PoE wraz z przewodami zasilającymi – w komplecie |  |
| Tryb pracy | Punkt-punkt, transparentne połączenie sieci Ethernet pomiędzy lokalizacjami |  |
| Zarządzanie | Centralne zarządzanie i monitoring z posiadanego przez Zamawiającego systemu UniFi Network / UniFi Controller |  |
| Integracja | Urządzenia muszą umożliwiać adopcję do istniejącego, samodzielnie hostowanego środowiska UniFi Network Server Zamawiającego |  |
| Montaż | Elementy umożliwiające montaż i precyzyjne ustawienie urządzeń w zestawie |  |
| Zastosowanie | Połączenie dwóch segmentów infrastruktury LAN bez konieczności wykonywania przewodowego połączenia pomiędzy nimi |  |
| Bezpieczeństwo radiowe | minimum WPA2/AES |  |
| Odporność | urządzenia przystosowane do pracy w warunkach przewidzianych przez producenta dla danego sposobu instalacji |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| Integracja z istniejącą infrastrukturą | Zamawiający posiada i eksploatuje środowisko zarządzania siecią UniFi Network. Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpośrednią adopcję, konfigurację, zarządzanie oraz monitoring z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi Network, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, licencji lub odrębnego systemu zarządzania. Wymaganie wynika z konieczności zachowania kompatybilności oraz ujednolicenia istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego |  |
| Zawartość zestawu | Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia jednego kompletnego połączenia punkt-punkt, w szczególności 2 urządzenia radiowe, 2 adaptery Gigabit PoE, 2 przewody zasilające oraz elementy montażowe przewidziane przez producenta. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 1 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – Typ A – 2 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Wewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi przeznaczony do montażu ściennego, ze zintegrowanym przełącznikiem Ethernet |  |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), zgodność wsteczna z 802.11a/b/g/n/ac |  |
| Pasma | Jednoczesna praca 2,4 GHz oraz 5 GHz |  |
| MIMO 2,4 GHz | minimum 2×2 MU-MIMO |  |
| MIMO 5 GHz | minimum 4×4 MU-MIMO |  |
| Strumienie przestrzenne | minimum 6 |  |
| Maks. szybkość 5 GHz | minimum 4,8 Gb/s |  |
| Maks. szybkość 2,4 GHz | minimum 573 Mb/s |  |
| Szerokość kanału | do 160 MHz w paśmie 5 GHz |  |
| Liczba klientów | obsługa minimum 250 jednocześnie podłączonych urządzeń |  |
| Uplink | minimum 1× RJ45 Gigabit Ethernet |  |
| Switch | wbudowany przełącznik minimum 4× RJ45 Gigabit Ethernet dostępny dla urządzeń końcowych |  |
| PoE Out | minimum 1 port LAN z możliwością zasilania urządzenia końcowego przez PoE |  |
| Zasilanie AP | PoE / PoE+ |  |
| Pobór mocy | maksymalnie 15 W bez obciążenia PoE Out |  |
| VLAN | obsługa IEEE 802.1Q VLAN. Wbudowany przełącznik Ethernet musi umożliwiać konfigurację sieci VLAN na portach LAN urządzenia z poziomu centralnego systemu zarządzania, w celu podłączania urządzeń końcowych należących do różnych logicznych segmentów sieci. |  |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi | WPA2/WPA3, WPA-Enterprise |  |
| RADIUS | obsługa uwierzytelniania RADIUS oraz dynamicznego przypisywania VLAN |  |
| Roaming | obsługa 802.11k, 802.11r oraz 802.11v |  |
| Band Steering | wymagany |  |
| Mesh | obsługa bezprzewodowego Mesh |  |
| Izolacja | możliwość izolacji klientów i sieci gościnnej |  |
| SSID/BSSID | minimum 8 BSSID na każde radio |  |
| Zarządzanie | centralne zarządzanie przez posiadaną przez Zamawiającego platformę UniFi Network |  |
| Monitoring | centralny monitoring AP, klientów, wykorzystania pasma, konfiguracji sieci WLAN i VLAN |  |
| Montaż | ścienny, uchwyt montażowy w zestawie |  |
| Temperatura pracy | co najmniej od -30°C do +60°C |  |
| Certyfikacja | minimum CE |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| Integracja z istniejącą infrastrukturą | Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi lub Omada, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji. System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów oraz przypisywanie sieci VLAN. Wymaganie wynika z konieczności ujednolicenia infrastruktury sieciowej Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanych systemów centralnego zarządzania. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 2 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – urządzenia do doposażenia sali konferencyjnej

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń i akcesoriów AV umożliwiających realizację funkcjonalności przedstawionych na pomocniczym schemacie połączeń sali konferencyjnej. Zamówienie dotyczy wyłącznie dostawy sprzętu, bez usług montażu, konfiguracji, uruchomienia, szkolenia lub testów.

Producent oferowanych urządzeń: ...........................................     Model / oznaczenie: ...........................................

| Cecha / parametr | Minimalne wymagania techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Zestaw urządzeń do dystrybucji sygnału AV w sali konferencyjnej o powierzchni ok. 25 m²: prezentacja z komputera sali oraz bezprzewodowa prezentacja z urządzeń gości. |  |
| Zakres dostawy | Co najmniej: matryca HDMI z wyjściem audio, system prezentacji bezprzewodowej, komplet nadajnika i odbiornika HDMI do projektora, niezbędne adaptery i przewody oraz elementy zasilające. Sprzęt sieciowy i sterujący – jeżeli jest konieczny do realizacji wymaganych funkcji i nie jest zapewniony przez Zamawiającego. |  |
| Istniejący komputer sali | Komputer z systemem Windows, z wyjściem HDMI lub DisplayPort; pozostaje własnością Zamawiającego. W razie konieczności dostarczyć aktywny adapter DisplayPort → HDMI o parametrach dostosowanych do toru wideo. |  |
| Istniejący telewizor | Telewizor 65 cali 4K UHD z wejściem HDMI; podłączenie do pierwszego wyjścia matrycy. |  |
| Istniejący projektor | Projektor z wejściem HDMI; sygnał dostarczany z drugiego wyjścia matrycy przez bezprzewodowy przedłużacz HDMI. |  |
| Istniejący system audio | Soundbar z subwooferem wyposażony w wejście optyczne; zapewnienie możliwości podania dźwięku ze źródła wybranego w systemie na wejście optyczne (TOSLINK). |  |
| Istniejący zestaw wideokonferencyjny | Zestaw kamera PTZ + mikrofony/głośnik USB podłączany bezpośrednio do komputera sali. Dostawa obejmuje wyłącznie ewentualne kable/przedłużacze wymagane dla kompatybilności połączeń; bez wymiany zestawu. |  |
| Matryca sygnałowa HDMI | Minimum 2 wejścia HDMI i 2 niezależnie przełączane wyjścia HDMI (2×2), umożliwiające skierowanie dowolnego z minimum dwóch źródeł do każdego wyjścia niezależnie lub jednocześnie do obu wyjść. |  |
| Rozdzielczość matrycy | Obsługa sygnału minimum 3840 × 2160, 60 Hz na wejściach i wyjściach; obsługa HDCP 2.2 lub nowszego i negocjacji/zarządzania EDID. |  |
| Ekstrakcja audio | Wbudowany ekstraktor audio zapewniający wyjście cyfrowe optyczne S/PDIF (TOSLINK) do istniejącego soundbara; obsługa sygnału PCM stereo. Dopuszczalny zewnętrzny ekstraktor dostarczony w komplecie, jeśli gwarantuje tę samą funkcjonalność. |  |
| Sterowanie matrycą | Zmiana źródeł dla każdego wyjścia poprzez panel urządzenia lub pilot; możliwość integracji ze sterowaniem zdalnym przez IP/RS-232/IR albo funkcjonalnie równoważny interfejs. |  |
| Bezprzewodowa prezentacja – źródła | Dedykowany odbiornik obrazu z wyjściem HDMI, umożliwiający prezentowanie ekranu z laptopów Windows i macOS oraz urządzeń mobilnych Android/iOS bez podłączania przewodu sygnałowego do odbiornika. Obsługa popularnych standardów projekcji ekranu, np. Miracast/AirPlay lub funkcjonalnie równoważnych. |  |
| Bezprzewodowa prezentacja – parametry | Wyjście HDMI kompatybilne z matrycą; obsługa prezentacji minimum Full HD 1920 × 1080; możliwość pracy w wydzielonej sieci Wi-Fi i zabezpieczenia dostępu użytkowników kodem PIN lub mechanizmem równoważnym. |  |
| Podłączenie do matrycy | Wejście HDMI 1: komputer sali. Wejście HDMI 2: odbiornik bezprzewodowego systemu prezentacji. Rozwiązanie musi realizować wszystkie cztery tryby pracy opisane poniżej. |  |
| Dodatkowe przyłącze przewodowe BYOD | Jeżeli oferowane rozwiązanie zapewnia także HDMI/USB-C dla laptopa gościa, dostarczyć odpowiedni przełącznik źródeł lub zastosować matrycę z większą liczbą wejść – bez konieczności przepinania stałych połączeń. Przyłącze przewodowe jest opcjonalne i nie zastępuje obowiązkowej prezentacji bezprzewodowej. |  |
| Bezprzewodowe HDMI do projektora | Komplet nadajnik TX + odbiornik RX do bezprzewodowego przekazania sygnału z wyjścia HDMI matrycy do wejścia HDMI istniejącego projektora, bez konieczności prowadzenia przewodu HDMI przez pomieszczenie. |  |
| Parametry bezprzewodowego HDMI | Obsługa minimum 1920 × 1080 przy 60 Hz, zasięg deklarowany przez producenta minimum 20 m wewnątrz pomieszczeń, opóźnienie nie większe niż 150 ms; automatyczne zestawianie łącza po uruchomieniu. |  |
| Sieć dla prezentacji | Możliwość podłączenia odbiornika prezentacji do LAN oraz korzystania przez gości z wydzielonej sieci Wi-Fi (np. SSID KONFERENCJA / VLAN 60). Urządzenie nie może wymagać dostępu gości do produkcyjnej sieci wewnętrznej lub serwerów. |  |
| Urządzenia sieciowe | Punkt dostępowy Wi-Fi i przełącznik PoE, jeśli są oferowane lub wymagane do działania systemu, muszą obsługiwać wydzieloną sieć gościnną/VLAN i połączenie systemu prezentacji. Nie wymaga się ich ponownej dostawy, jeśli Zamawiający dysponuje już zgodnymi elementami. |  |
| Sterowanie urządzeniami AV | Możliwość lokalnego sterowania matrycą oraz zdalnego sterowania urządzeniami za pomocą kompatybilnego nadajnika IR sterowanego po IP lub rozwiązania równoważnego – w zakresie obsługiwanych funkcji urządzeń istniejących. Jeśli potrzebny jest dodatkowy kontroler IR, uwzględnić go w dostawie. |  |
| Tryb 1 – komputer sali | Obraz z komputera sali jednocześnie na telewizorze i projektorze oraz audio na istniejącym soundbarze. |  |
| Tryb 2 – prezentacja gościa | Obraz z bezprzewodowego systemu prezentacji jednocześnie na telewizorze i projektorze, z możliwością odtwarzania audio przez soundbar. |  |
| Tryb 3 – mieszany A | Obraz z komputera sali na telewizorze, a obraz prezentacji gościa na projektorze. |  |
| Tryb 4 – mieszany B | Obraz prezentacji gościa na telewizorze, a obraz z komputera sali na projektorze. |  |
| Obsługa użytkownika | Przełączanie trybów i źródeł bez fizycznego przełączania kabli za urządzeniami; czytelne oznaczenie wejść i funkcji sterujących. |  |
| Przewody i akcesoria | W komplecie wszystkie przewody HDMI, przewód optyczny TOSLINK, wymagane adaptery DP/HDMI, przewody USB (jeśli niezbędne), zasilacze i niezbędne drobne akcesoria; przewody o parametrach pozwalających uzyskać wymaganą rozdzielczość i częstotliwość. |  |
| Kompatybilność | Urządzenia muszą być kompatybilne wzajemnie i z wyposażeniem istniejącym w sali. Elementy dodatkowe konieczne do realizacji opisanych funkcji należy ująć w cenie dostawy. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia. |  |
| Charakter zamówienia | Dostawa sprzętu i akcesoriów; bez montażu, okablowania instalacyjnego w pomieszczeniu, konfiguracji sieci, uruchomienia, testów odbiorowych, szkoleń i innych usług. |  |

# Postanowienia dotyczące schematu

Załączony schemat połączeń jest poglądowy i przedstawia wymaganą funkcjonalność. Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz urządzenia równoważne, pod warunkiem zapewnienia co najmniej opisanych parametrów i wszystkich czterech trybów pracy. Oferent powinien podać producenta i model proponowanych urządzeń w ofercie.

Wskazane wyposażenie istniejące służy wyłącznie określeniu warunków kompatybilności i nie stanowi przedmiotu dostawy.

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 1 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia powyższe wymagania.

Data i podpis osoby upoważnionej: ........................................................................................

Załącznik nr 4.18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Pamięć Ram Typ A - 6 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa pamięci RAM umożliwiającej rozszerzenie laptopa Dell Vostro 15 3510 z 8 GB do minimum 16 GB RAM |  |
| Kompatybilność | Pamięć w pełni kompatybilna z laptopem Dell Vostro 15 3510 |  |
| Docelowa pojemność RAM | Minimum 16 GB pamięci operacyjnej po rozbudowie |  |
| Typ pamięci | DDR4 SO-DIMM |  |
| Standard modułu | 260-pin SO-DIMM |  |
| Prędkość pamięci | Minimum 2666 MHz; dopuszczalne 3200 MHz pod warunkiem pełnej kompatybilności z urządzeniem |  |
| Napięcie | 1,2 V |  |
| Typ pamięci | Non-ECC, unbuffered |  |
| Konfiguracja | Moduł lub zestaw modułów umożliwiający uzyskanie łącznie minimum 16 GB RAM |  |
| Preferowana konfiguracja | 2 × 8 GB DDR4 SO-DIMM lub rozwiązanie równoważne zapewniające minimum 16 GB i pełną kompatybilność |  |
| Zgodność modułów | W przypadku zastosowania dwóch modułów powinny posiadać zgodne parametry pojemności, taktowania i organizacji pamięci |  |
| Stan modułów | Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Kompletność dostawy | Cena musi obejmować wszystkie moduły pamięci niezbędne do uzyskania minimum 16 GB RAM |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 6 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Pamięć Ram Typ B - 5 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa pamięci RAM umożliwiającej rozszerzenie komputera Dell Vostro 3710 z 8 GB do minimum 16 GB RAM |  |
| Kompatybilność | Pamięć w pełni kompatybilna z komputerem Dell Vostro 3710 |  |
| Docelowa pojemność RAM | Minimum 16 GB pamięci operacyjnej po rozbudowie |  |
| Typ pamięci | DDR4 UDIMM |  |
| Prędkość pamięci | 3200 MHz |  |
| Konfiguracja | Moduł lub zestaw modułów umożliwiający uzyskanie łącznie minimum 16 GB RAM |  |
| Preferowana konfiguracja | 2 × 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM lub rozwiązanie równoważne zapewniające minimum 16 GB i pełną kompatybilność |  |
| Tryb pracy | Obsługa pracy dwukanałowej w przypadku zastosowania dwóch kompatybilnych modułów |  |
| Typ pamięci | Non-ECC, unbuffered |  |
| Zgodność modułów | W przypadku zastosowania dwóch modułów powinny posiadać zgodne parametry pojemności, taktowania i organizacji pamięci |  |
| Stan modułów | Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Kompletność dostawy | Cena musi obejmować wszystkie moduły pamięci niezbędne do uzyskania minimum 16 GB RAM |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 5 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – Licencja na oprogramowanie biurowe Typ A – 20 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ licencji | Subskrypcja Microsoft 365 Business Standard lub rozwiązanie równoważne |  |
| Okres licencji | 12 miesięcy |  |
| Licencjonowanie | Licencja przypisana do użytkownika |  |
| Tenant | Licencja musi umożliwiać dodanie do istniejącego tenantu Microsoft 365 Zamawiającego |  |
| Zarządzanie | Licencja musi być widoczna i możliwa do przypisania użytkownikowi z poziomu panelu administracyjnego organizacji |  |
| Aplikacje desktopowe | Word, Excel, PowerPoint, Outlook oraz pozostałe aplikacje dostępne w ramach Microsoft 365 Business Standard |  |
| Instalacja lokalna | Możliwość instalacji aplikacji Microsoft 365 na komputerach PC/Mac |  |
| Liczba urządzeń | Możliwość instalacji przez jednego użytkownika na maks. 5 komputerach PC/Mac, 5 tabletach i 5 urządzeniach mobilnych |  |
| Poczta | Exchange Online – skrzynka pocztowa użytkownika |  |
| OneDrive | minimum 1 TB przestrzeni na użytkownika |  |
| SharePoint | dostęp do usług SharePoint Online |  |
| Teams | dostęp do Microsoft Teams |  |
| Aktualizacje | Dostęp do aktualnych wersji aplikacji i aktualizacji przez cały okres obowiązywania subskrypcji |  |
| Język | obsługa języka polskiego |  |
| Zastosowanie | licencja przeznaczona do użytku komercyjnego/organizacyjnego |  |
| Dystrybucja | licencja pochodząca z legalnego kanału dystrybucji Microsoft |  |
| Okres obowiązywania | pełne 12 miesięcy od daty uruchomienia subskrypcji lub rozpoczęcia okresu licencyjnego |  |
| Dostawa | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia licencji w sposób umożliwiający jej przypisanie do istniejącego tenantu Microsoft 365 Zamawiającego. Dostawa nie może powodować utworzenia nowego, niezależnego tenantu Microsoft 365 ani wymagać migracji istniejących kont użytkowników, poczty lub danych. Licencja musi zostać udostępniona w istniejącym środowisku Zamawiającego i umożliwiać jej przypisanie wskazanemu użytkownikowi przez administratora tenantu. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 20 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna – Licencja na oprogramowanie Zabezpieczające Typ A – 30 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wymaganie 1 | Licencja musi:umożliwiać objęcie ochroną 1 dodatkowego stanowiska komputerowego, |  |
| Wymaganie 2 | zostać przypisana do istniejącego środowiska/licencji Zamawiającego, |  |
| Wymaganie 3 | umożliwiać centralne zarządzanie urządzeniem z obecnie wykorzystywanej przez Zamawiającego konsoli ESET PROTECT, |  |
| Wymaganie 4 | zapewniać dostęp do funkcjonalności co najmniej odpowiadających posiadanemu pakietowi ESET PROTECT Advanced, |  |
| Wymaganie 5 | posiadać okres obowiązywania dostosowany do terminu ważności obecnej licencji Zamawiającego albo obejmować okres wskazany przez Zamawiającego, |  |
| Wymaganie 6 | nie wymagać wdrożenia dodatkowej konsoli administracyjnej ani odrębnego systemu zarządzania bezpieczeństwem. |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 30 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - Filtr prywatyzujący - 2 szt.

Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................

| Cecha / parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przekątna | 15,6" |  |
| Proporcje | 16:9 |  |
| Wymiary części filtrującej | Około 345 × 194 mm |  |
| Typ | Filtr prywatyzujący dwukierunkowy |  |
| Kąt widzenia | Około 60° (±30° od osi ekranu) |  |
| Montaż | Zdejmowany, za pomocą uchwytów lub pasków samoprzylepnych |  |
| Powierzchnia | Matowa, ograniczająca odblaski |  |

| Cena za 1 szt. | Netto w zł |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brutto w zł |  |
| Łączna Kwota za: 2 szt. | Netto w zł |  |
|  | Brutto w zł. |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.

.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty